检  测  报  告

河北众智环检字【2020】05348号

受检单位：     唐山开滦炭素化工有限公司

委托单位：     唐山开滦炭素化工有限公司

检测项目：        废气、废水、噪声

河北众智环境检测技术有限公司

2020年06月13日

声    明

1、本报告仅对本次检测结果负责，由委托单位自行采样送检的样品，只对送检样品负责，不对样品来源负责。

2、如对本报告有异议，请于收到报告起十五个工作日内向本公司查询。逾期不查询的，视为认可本检测报告。

3、未经本单位许可，不得部分复制报告。

4、本报告无CMA章和本单位检验检测专用章、骑缝章无效。

5、本报告涂改无效，无编写人、审核人和签发人签字无效。

6、本报告未经同意不得用于广告宣传等其他用途。

检测单位：河北众智环境检测技术有限公司

报告编写：

审    核：

签    发：

签发日期:  2020年 06月13日

机构通讯地址

地址：河北省石家庄市裕华区石栾路70号2层

邮编：050000

电话：0311-88985888

Email：hbzzhj@163.com

检测报告

- 概况

- 表1-1                                    基本信息一览表

| 受检单位 | 唐山开滦炭素化工有限公司 |
| --- | --- |
| 单位地址 | 河北省唐山海港经济开发区5号路北 |
| 检测日期 | 2020年05月29日-2020年05月30日 |
| 分析日期 | 2020年05月29日-2020年06月04日 |
| 采样人员 | 李健、唐洋、韩霄、苗晨辉 |
| 分析人员 | 王艳辉、李佳玉、李倩倩、何计飞、王恩博、常乐、孙展、杨冉冉、郄红玉、池素星等 |
| 样品来源 | 现场采样 |
| 生产负荷 | 90% |
| 备注 | / |

二、检测项目及分析方法

表2-1                    有组织废气检测分析方法及仪器情况表

| 序号 | 项目 | 分析方法及方法来源 | 检出限 | 仪器名称、编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》HJ836-2018 | 1.0mg/m3 | 电子天平 T-004 |
| 2 | 二氧化硫 | 《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》 HJ 57-2017 | 3mg/m3 | 自动烟尘（气）测试仪B-070、B-023 |
| 3 | 氮氧化物 | 《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》HJ693-2014 | / |  |
| 4 | 烟气黑度 | 《固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法》HJ/T398-2007 | / | 林格曼测烟黑度图 B-017 林格曼烟气浓度图 B-290 |
| 5 | 非甲烷总烃 | 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 HJ38-2017 | 0.07mg/m3 | 气相色谱仪 S-001 |
| 6 | 苯 | 《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》 HJ584-2010 | 1.5×10-3mg/m3 | 气相色谱仪 S-010 |
| 7 | 甲苯 |  | 1.5×10-3mg/m3 | 气相色谱仪 S-010 |

续表2-1                    有组织废气检测分析方法及仪器情况表

| 序号 | 项目 | 分析方法及方法来源 | 检出限 | 仪器名称、编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 二甲苯 | 《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》 HJ584-2010 | / | 气相色谱仪 S-010 |
| 9 | 氨 | 《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ533-2009 | 0.25mg/m3 | 可见分光光度计 G-004 |
| 10 | 酚类化合物 | 《固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法》HJ/T32-1999 | 0.3mg/m3 | 可见分光光度计 G-005 |
| 11 | 苯并[a]芘 | 《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 647-2013 | 0.02μg/m3 | 高效液相色谱仪 S-021 |
| 12 | 沥青烟 | 《固定污染源排气中沥青烟的测定 重量法》 HJ/T45-1999 | 5.1mg | 电子天平 T-002 |
| 13 | 氰化氢 | 《固定污染源排气中氰化物的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法》 HJ/T28-1999 | 0.09mg/m3 | 可见分光光度计 G-005 |
| 14 | 硫化氢 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）5.4.10.3亚甲基蓝分光光度法 | 0.01mg/m3 | 可见分光光度计 G-004 |

表2-2                无组织废气检测分析方法及仪器情况表

| 序号 | 项目 | 分析方法及方法来源 | 检出限 | 仪器名称、编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非甲烷总烃 | 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ604-2017 | 0.07mg/m3 | 气相色谱仪 S-001 |
| 2 | 苯 | 《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》 HJ584-2010 | 1.5×10-3mg/m3 | 气相色谱仪 S-010 |
| 3 | 甲苯 |  | 1.5×10-3mg/m3 |  |
| 4 | 二甲苯 |  | / |  |
| 5 | 硫化氢 | 空气质量 硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）3.1.11.2 | 0.001mg/m3 | 可见分光光度计 G-004 |
| 6 | 氨 | 《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ533-2009 | 0.01mg/m3 | 可见分光光度计 G-004 |
| 7 | 颗粒物 | 《环境空气总悬浮颗粒物的测定 重量法》 GB/T15432-1995 | 0.001mg/m3 | 电子天平 T-002 |

表2-3                    废水检测分析方法及仪器情况表

| 序号 | 项目 | 分析方法及方法来源 | 检出限 | 仪器名称、编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 水质 pH值的测定 便携式pH计法《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）3.1.6.2 | / | 实验室PH计 B-254 |
| 2 | CODCr | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ828-2017 | 4mg/L | 滴定管 |
| 3 | 悬浮物 | 《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB/T11901-1989 | / | 电子天平 T-002 |
| 4 | 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ535-2009 | 0.025mg/L | 可见分光光度计 G-005 |
| 5 | BOD5 | 《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定稀释与接种法》 HJ505-2009 | 0.5mg/L | 滴定管 |
| 6 | 总磷 | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB/T 11893-1989 | 0.01 mg/L | 可见分光光度计 G-004 |
| 7 | 总氮 | 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ636-2012 | 0.05mg/L | 紫外可见分光光度计 G-003 |
| 8 | 石油类 | 《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》 HJ637-2018 | 0.06mg/L | 红外分光测油仪 L2-001 |
| 9 | 氰化物 | 《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》HJ484-2009 | 0.001 mg/L | 可见分光光度计 G-005 |
| 10 | 苯 | 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012 | 1.4μg/L | 气相色谱质谱仪 S-007 |
| 11 | 挥发酚 | 《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》HJ503-2009 | 0.01 mg/L | 可见分光光度计 G-004 |

表2-4                 厂界噪声检测分析方法及仪器情况表

| 序号 | 分析方法及方法来源 | 仪器名称、编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 多功能声级计 B-301 |

- 三、检测结果

- 表3-1有组织废气检测结果

| 检测点位 及时间 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |  | 执行标准 及标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 均值 |  |  |
| VOCs废气焚烧炉 排气筒出口 排气筒高度30米 2020年 05月29日 | 烟气标况流量 | m3/h | 5058 | 5197 | 5166 | 4986 | 5102 | DB13/1640-2012 | / |
|  | 沥青烟排放浓度 | mg/m3 | 28 | 27 | 26 | 29 | 28 | ≤30 | 达标 |
|  | 沥青烟排放速率 | kg/h | 0.142 | 0.140 | 0.134 | 0.145 | 0.140 | / | / |

续表3-1有组织废气检测结果

| 检测点位 及时间 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  | 执行标准 及标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 均值或最大值 |  |  |
| VOCs废气焚烧炉 排气筒出口 排气筒高度 30米 2020年 05月29日 | 空气过剩系数 | / | 1.7 |  |  |  | DB13/1640-2012 | / |
|  | 烟温 | ℃ | 205.2 | 204.8 | 204.9 | 205.0 | / | / |
|  | 烟气含氧量 | % | 11.7 | 11.6 | 11.7 | 11.7 | / | / |
|  | 烟气标况流量 | m3/h | 5270 | 5305 | 5284 | 5286 | / | / |
|  | 实测颗粒物排放浓度 | mg/m3 | 6.8 | 7.6 | 8.3 | 7.6 | / | / |
|  | 折算颗粒物排放浓度 | mg/m3 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 10.0 | ≤50 | 达标 |
|  | 颗粒物排放量 | kg/h | 3.58×10-2 | 4.03×10-2 | 4.39×10-2 | 4.00×10-2 | / | / |
|  | 实测SO2排放浓度 | mg/m3 | 13 | 12 | 15 | 13 | / | / |
|  | 折算SO2排放浓度 | mg/m3 | 17 | 16 | 20 | 18 | ≤ 400 | 达标 |
|  | SO2排放量 | kg/h | 6.85×10-2 | 6.37×10-2 | 7.93×10-2 | 7.05×10-2 | / | / |
|  | 实测NOX排放浓度 | mg/m3 | 35 | 36 | 36 | 36 | / | / |
|  | 折算NOX排放浓度 | mg/m3 | 46 | 47 | 48 | 47 | ≤400 | 达标 |
|  | NOX排放量 | kg/h | 0.184 | 0.191 | 0.190 | 0.189 | / | / |
|  | 烟气黑度 | 级 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | 达标 |
| VOCs废气焚烧炉 废气进口 2020年05月29日 | 烟气标况流量 | m3/h | 4867 | 4929 | 4883 | 4893 | / | / |
|  | 非甲烷总烃排放浓度 | mg/m3 | 69.7 | 73.8 | 74.6 | 72.7 | / | / |
|  | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | 0.339 | 0.364 | 0.364 | 0.356 | / | / |
| VOCs废气焚烧炉 排气筒出口 排气筒高度 30米 2020年 05月29日 | 烟气标况流量 | m3/h | 5103 | 5078 | 5118 | 5100 | DB13/2322-2016 | / |
|  | 非甲烷总烃排放浓度 | mg/m3 | 10.2 | 10.3 | 10.6 | 10.4 | / | / |
|  | 折算非甲烷总烃排放浓度 | mg/m3 | 13.5 | 13.5 | 14.1 | 13.7 | ≤80 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | 5.21×10-2 | 5.23×10-2 | 5.43×10-2 | 5.29×10-2 | / | / |
|  | 非甲烷总烃去除率 | % | 84.7 | 85.6 | 85.1 | 85.1 | / | / |
|  | 苯排放浓度 | mg/m3 | 0.133 | 0.125 | 0.122 | 0.127 | / | / |
|  | 折算苯排放浓度 | mg/m3 | 0.177 | 0.164 | 0.162 | 0.168 | ≤4 | 达标 |
|  | 苯排放速率 | kg/h | 6.79×10-4 | 6.35×10-4 | 6.24×10-4 | 6.46×10-4 | / | / |
|  | 甲苯+二甲苯排放浓度 | mg/m3 | 0.108 | 0.101 | 0.105 | 0.105 | / | / |
|  | 折算甲苯+二甲苯排放浓度 | mg/m3 | 0.143 | 0.133 | 0.139 | 0.139 | ≤30 | 达标 |
|  | 甲苯+二甲苯排放速率 | kg/h | 5.5×10-4 | 5.13×10-4 | 5.37×10-4 | 5.34×10-4 | / | / |
| VOCs废气焚烧炉 排气筒出口 排气筒高度 30米 2020年 05月29日 | 烟气标况流量 | m3/h | 4991 | 5074 | 5086 | 5050 | / | / |
|  | 氨排放浓度 | mg/m3 | 1.19 | 1.14 | 1.09 | 1.14 | GB14554-1993 | / |
|  | 氨排放速率 | kg/h | 5.94×10-3 | 5.78×10-3 | 5.54×10-3 | 5.76×10-3 | ≤20 | 达标 |
|  | 酚类化合物排放浓度 | mg/m3 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | GB16171-2012 ≤80 | 达标 |
|  | 酚类化合物排放速率 | kg/h | 3.99×10-3 | 5.58×10-3 | 3.56×10-3 | 4.38×10-3 | / | / |
| VOCs废气焚烧炉 排气筒出口 排气筒高度30米 2020年 05月29日 | 烟气标况流量 | m3/h | 5042 | 5114 | 5090 | 5082 | GB16171-2012 | / |
|  | 苯并[a]芘排放浓度 | μg/m3 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | ≤0.3 | 达标 |
|  | 苯并[a]芘排放速率 | kg/h | 3.03×10-7 | 2.56×10-7 | 2.04×10-7 | 2.54×10-7 | / | / |

续表3-1有组织废气检测结果

| 检测点位 及时间 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  | 执行标准 及标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 均值 |  |  |
| VOCs废气焚烧炉 排气筒出口 排气筒高度30米 2020年05月29日 | 烟气标况流量 | m3/h | 5052 | 5242 | 5112 | 5135 | GB14554-1993 | / |
|  | 硫化氢排放浓度 | mg/m3 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | / | / |
|  | 硫化氢排放速率 | kg/h | 3.54×10-4 | 3.15×10-4 | 4.09×10-4 | 3.59×10-4 | ≤1.3 | 达标 |
|  | 氰化氢排放浓度 | mg/m3 | 0.28 | 0.24 | 0.32 | 0.28 | GB16171-2012 ≤1.0 | 达标 |
|  | 氰化氢排放速率 | kg/h | 1.41×10-3 | 1.26×10-3 | 1.64×10-3 | 1.44×10-3 | / | / |

续表3-1有组织废气检测结果

| 检测点位 及时间 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |  |  | 执行标准 及标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 均值 |  |  |
| 馏分塔管式炉 （焦炉煤气） 排气筒出口 排气筒高度30米 2020年05月29日 | 空气过剩系数 | / | 1.7 |  |  |  |  |  | DB13/1640-2012 | / |
|  | 烟温 | ℃ | 433.5 | 442.9 |  | 450.6 |  | 442.3 | / | / |
|  | 烟气含氧量 | % | 6.2 | 5.9 |  | 6.0 |  | 6.0 | / | / |
|  | 烟气标况流量 | m3/h | 2719 | 2847 |  | 2911 |  | 2826 | / | / |
|  | 实测颗粒物排放浓度 | mg/m3 | 7.2 | 8.6 |  | 8.8 |  | 8.2 | / | / |
|  | 折算颗粒物排放浓度 | mg/m3 | 6.0 | 7.0 |  | 7.2 |  | 6.8 | ≤50 | 达标 |
|  | 颗粒物排放量 | kg/h | 1.96×10-2 | 2.45×10-2 |  | 2.56×10-2 |  | 2.32×10-2 | / | / |
|  | 实测SO2排放浓度 | mg/m3 | 14 | 17 |  | 16 |  | 16 | / | / |
|  | 折算SO2排放浓度 | mg/m3 | 12 | 14 |  | 13 |  | 13 | ≤ 400 | 达标 |
|  | SO2排放量 | kg/h | 3.81×10-2 | 4.84×10-2 |  | 4.66×10-2 |  | 4.43×10-2 | / | / |
|  | 实测NOX排放浓度 | mg/m3 | 53 | 55 |  | 55 |  | 54 | / | / |
|  | 折算NOX排放浓度 | mg/m3 | 44 | 45 |  | 45 |  | 45 | ≤400 | 达标 |
|  | NOX排放量 | kg/h | 0.144 | 0.157 |  | 0.160 |  | 0.154 | / | / |
|  | 烟气黑度 | 级 | ＜1 | ＜1 |  | ＜1 |  | ＜1 | ＜1 | 达标 |
| 二段管式炉 （焦炉煤气） 排气筒出口 排气筒高度30米 2020年05月29日 | 空气过剩系数 | / | 1.7 |  |  |  |  |  | DB13/1640-2012 | / |
|  | 烟温 | ℃ | 429.6 | 436.5 | 430.8 |  | 432.3 |  | / | / |
|  | 烟气含氧量 | % | 6.5 | 6.3 | 6.2 |  | 6.3 |  | / | / |
|  | 烟气标况流量 | m3/h | 2254 | 2344 | 2297 |  | 2298 |  | / | / |
|  | 实测颗粒物排放浓度 | mg/m3 | 7.3 | 8.1 | 7.5 |  | 7.6 |  | / | / |
|  | 折算颗粒物排放浓度 | mg/m3 | 6.2 | 6.8 | 6.3 |  | 6.4 |  | ≤50 | 达标 |
|  | 颗粒物排放量 | kg/h | 1.65×10-2 | 1.90×10-2 | 1.72×10-2 |  | 1.76×10-2 |  | / | / |
|  | 实测SO2排放浓度 | mg/m3 | 15 | 19 | 17 |  | 17 |  | / | / |
|  | 折算SO2排放浓度 | mg/m3 | 13 | 16 | 14 |  | 14 |  | ≤ 400 | 达标 |
|  | SO2排放量 | kg/h | 3.38×10-2 | 4.45×10-2 | 3.90×10-2 |  | 3.91×10-2 |  | / | / |
|  | 实测NOX排放浓度 | mg/m3 | 45 | 46 | 49 |  | 47 |  | / | / |
|  | 折算NOX排放浓度 | mg/m3 | 38 | 39 | 41 |  | 39 |  | ≤400 | 达标 |
|  | NOX排放量 | kg/h | 0.101 | 0.108 | 0.113 |  | 0.107 |  | / | / |
|  | 烟气黑度 | 级 | ＜1 | ＜1 | ＜1 |  | ＜1 |  | ＜1 | 达标 |

续表3-1有组织废气检测结果

| 检测点位 及时间 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |  |  | 执行标准 及标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 均值 |  |  |  |
| 导热油炉 （焦炉煤气） 排气筒出口 排气筒高度30米 2020年05月30日 | 基准含氧量 | % | 3.5 |  |  |  |  |  | 唐山市“十项重点工作方案” | / |
|  | 烟温 | ℃ | 248.3 |  | 249.8 | 250.2 | 249.4 |  | / | / |
|  | 烟气含氧量 | % | 10.3 |  | 10.2 | 10.5 | 10.3 |  | / | / |
|  | 烟气标况流量 | m3/h | 4105 |  | 4060 | 4229 | 4131 |  | / | / |
|  | 实测颗粒物排放浓度 | mg/m3 | 2.8 |  | 2.9 | 2.7 | 2.8 |  | / | / |
|  | 折算颗粒物排放浓度 | mg/m3 | 4.6 |  | 4.7 | 4.5 | 4.6 |  | ≤5 | 达标 |
|  | 颗粒物排放量 | kg/h | 1.15×10-2 |  | 1.18×10-2 | 1.14×10-2 | 1.16×10-2 |  | / | / |
|  | 实测SO2排放浓度 | mg/m3 | 4 |  | 5 | 6 | 5 |  | / | / |
|  | 折算SO2排放浓度 | mg/m3 | 7 |  | 8 | 10 | 8 |  | ≤ 10 | 达标 |
|  | SO2排放量 | kg/h | 1.64×10-2 |  | 2.03×10-2 | 2.54×10-2 | 2.07×10-2 |  | / | / |
|  | 实测NOX排放浓度 | mg/m3 | 15 |  | 17 | 17 | 16 |  | / | / |
|  | 折算NOX排放浓度 | mg/m3 | 25 |  | 28 | 28 | 27 |  | ≤30 | 达标 |
|  | NOX排放量 | kg/h | 6.16×10-2 |  | 6.90×10-2 | 7.19×10-2 | 6.75×10-2 |  | / | / |
|  | 烟气黑度 | 级 | ＜1 |  | ＜1 | ＜1 | ＜1 |  | ≤1 | 达标 |
|  | 氨排放浓度 | mg/m3 | 1.18 |  | 1.08 | 1.13 | 1.13 |  | / | / |
|  | 氨排放速率 | kg/h | 4.84×10-3 |  | 4.38×10-3 | 4.78×10-3 | 4.67×10-3 |  | / | / |
| 工业萘管式炉 （焦炉煤气） 排气筒出口 排气筒高度30米 2020年05月30日 | 空气过剩系数 | / | 1.7 |  |  |  |  |  | DB13/1640-2012 | / |
|  | 烟温 | ℃ | 402.1 | 407.6 |  | 409.3 |  | 406.3 | / | / |
|  | 烟气含氧量 | % | 7.4 | 7.2 |  | 7.1 |  | 7.2 | / | / |
|  | 烟气标况流量 | m3/h | 1990 | 2034 |  | 2101 |  | 2042 | / | / |
|  | 实测颗粒物排放浓度 | mg/m3 | 8.9 | 9.2 |  | 8.1 |  | 8.7 | / | / |
|  | 折算颗粒物排放浓度 | mg/m3 | 8.1 | 8.2 |  | 7.2 |  | 7.8 | ≤50 | 达标 |
|  | 颗粒物排放量 | kg/h | 1.77×10-2 | 1.87×10-2 |  | 1.70×10-2 |  | 1.78×10-2 | / | / |
|  | 实测SO2排放浓度 | mg/m3 | 15 | 13 |  | 12 |  | 13 | / | / |
|  | 折算SO2排放浓度 | mg/m3 | 14 | 12 |  | 11 |  | 12 | ≤ 400 | 达标 |
|  | SO2排放量 | kg/h | 2.99×10-2 | 2.64×10-2 |  | 2.52×10-2 |  | 2.72×10-2 | / | / |
|  | 实测NOX排放浓度 | mg/m3 | 51 | 57 |  | 55 |  | 54 | / | / |
|  | 折算NOX排放浓度 | mg/m3 | 46 | 51 |  | 49 |  | 49 | ≤400 | 达标 |
|  | NOX排放量 | kg/h | 0.101 | 0.116 |  | 0.116 |  | 0.111 | / | / |
|  | 烟气黑度 | 级 | ＜1 | ＜1 |  | ＜1 |  | ＜1 | ＜1 | 达标 |

表3-2无组织废气检测结果

| 检测点位 及时间 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |  | 执行标准 及标准值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1# | 2# | 3# | 4# | 最高值 |  |  |
| 厂界无组织 2020年05月30日 | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 0.48 | 0.97 | 1.09 | 0.92 | 1.09 | DB13/2322-2016 ≤2.0 | 达标 |
|  |  |  | 0.54 | 0.84 | 1.01 | 0.98 |  |  |  |
|  |  |  | 0.43 | 0.92 | 1.06 | 0.84 |  |  |  |
|  |  |  | 0.46 | 0.81 | 1.03 | 0.91 |  |  |  |
|  | 苯 | mg/m3 | ND | ND | ND | ND | ND | DB13/2322-2016 ≤0.1 | 达标 |
|  |  |  | ND | ND | ND | ND |  |  |  |
|  |  |  | ND | ND | ND | ND |  |  |  |
|  |  |  | ND | ND | ND | ND |  |  |  |
|  | 甲苯 | mg/m3 | ND | ND | ND | ND | ND | DB13/2322-2016 ≤0.6 | 达标 |
|  |  |  | ND | ND | ND | ND |  |  |  |
|  |  |  | ND | ND | ND | ND |  |  |  |
|  |  |  | ND | ND | ND | ND |  |  |  |
|  | 二甲苯 | mg/m3 | ND | ND | ND | ND | ND | DB13/2322-2016 ≤0.2 | 达标 |
|  |  |  | ND | ND | ND | ND |  |  |  |
|  |  |  | ND | ND | ND | ND |  |  |  |
|  |  |  | ND | ND | ND | ND |  |  |  |
|  | 硫化氢 | mg/m3 | ND | ND | ND | ND | ND | GB14554-1993 ≤0.06 | 达标 |
|  |  |  | ND | ND | ND | ND |  |  |  |
|  |  |  | ND | ND | ND | ND |  |  |  |
|  |  |  | ND | ND | ND | ND |  |  |  |
|  | 氨 | mg/m3 | 0.06 | 0.09 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | GB14554-1993 ≤1.5 | 达标 |
|  |  |  | 0.05 | 0.10 | 0.12 | 0.14 |  |  |  |
|  |  |  | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.13 |  |  |  |
|  |  |  | 0.04 | 0.13 | 0.17 | 0.10 |  |  |  |
|  | 颗粒物 | mg/m3 | 0.219 | 0.354 | 0.388 | 0.338 | 0.402 | GB16297-1996 ≤1.0 | 达标 |
|  |  |  | 0.184 | 0.402 | 0.353 | 0.319 |  |  |  |
|  |  |  | 0.234 | 0.368 | 0.301 | 0.335 |  |  |  |
|  |  |  | 0.200 | 0.401 | 0.351 | 0.367 |  |  |  |
| 备注：“ND”表示未检出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3-3废水检测结果

| 检测点位 及时间 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |  | 执行标准及标准值 GB16171-2012 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | WS-1-1 | WS-1-2 | WS-1-3 | WS-1-4 | 均值或 范围 |  |  |
| 样品编码及特征 | ZZHJ-2020-05-348-WS-1-（1-4）：黄色、微浊、微嗅 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污水处理站出口 2020年05月30日 | pH值 | / | 7.55 | 7.51 | 7.57 | 7.58 | 7.51-7.58 | 6-9 | 达标 |
|  | CODCr | mg/L | 85 | 81 | 88 | 79 | 83 | ≤150 | 达标 |
|  | 悬浮物 | mg/L | 32 | 35 | 31 | 37 | 34 | ≤70 | 达标 |
|  | 氨氮 | mg/L | 1.21 | 1.15 | 1.12 | 1.14 | 1.16 | ≤25 | 达标 |
|  | BOD5 | mg/L | 29.8 | 28.4 | 28.8 | 27.6 | 28.6 | ≤30 | 达标 |
|  | 总磷 | mg/L | 0.35 | 0.37 | 0.41 | 0.42 | 0.39 | ≤3.0 | 达标 |
|  | 总氮 | mg/L | 5.30 | 5.08 | 5.48 | 5.18 | 5.26 | ≤50 | 达标 |
|  | 石油类 | mg/L | 0.77 | 0.75 | 0.74 | 0.80 | 0.76 | ≤2.5 | 达标 |
|  | 氰化物 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ≤0.20 | 达标 |
|  | 苯 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ≤0.10 | 达标 |
|  | 挥发酚 | mg/L | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | ≤0.30 | 达标 |
| 备注：“ND”表示未检出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3-4噪声检测结果

| 时间 点位 | 单位 | 2020年05月30日 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 厂界噪声执行 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 表1中的3类标准排放值： 昼间：≤65dB(A) 夜间：≤55dB(A) |
| 1# | dB(A) | 61.0 | 50.5 |  |
| 2# |  | 61.7 | 49.0 |  |
| 检测结果 |  | 达标 | 达标 |  |

附：检测点位示意图：

N

风向：西南风

○4#

开滦中润

本项目

开滦中润

○3#

○2#

道路

▲1#

○1#

▲2#

海港经济开发区5号路

注：▲噪声检测点位；〇为无组织废气检测点位。

附图

---以下空白---

附表1

表1      气象条件监测数据

| 时间 | 风速（m/s） | 风向 | 平均气温（℃） | 平均气压（kPa） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年05月30日 | 2.0 | 西南风 | 20 | 100.2 |
|  | 2.2 | 西南风 | 22 | 100.2 |
|  | 2.2 | 西南风 | 24 | 100.1 |
|  | 2.2 | 西南风 | 26 | 100.1 |
|  | 2.0 | 西南风 | / | / |

附表2                       无组织废气检测结果

| 检测点位 及时间 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |  | 执行标准 及标准值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1# | 2# | 3# | 4# | 最高值 |  |  |
| 厂界无组织 2020年05月30日 | 苯并[a]芘 | ng/m3 | ND | ND | ND | ND | ND | GB16171-2012≤0.01μg/m3 | 达标 |
|  |  |  | ND | ND | ND | ND |  |  |  |
|  |  |  | ND | ND | ND | ND |  |  |  |
|  |  |  | ND | ND | ND | ND |  |  |  |
| 备注：“ND”表示未检出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |